Manual de instruções.

Crepeira Elétrica 6 e 12 Cavidades

Parabéns!

Nós da MALTA ficamos satisfeitos com a sua escolha.

Para garantir o melhor desempenho do seu produto, leia atentamente as instruções a seguir.

Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções.

01 Primeiros passos

Ao receber o produto, recomendamos cuidado e inspeção para detectar qualquer avaria proveniente do transporte, tais como:

• Amassados e riscos na estrutura;

• Quebra de peças e

• Falta de peças através de violação da embalagem.

02 Segurança

IMPORTANTE

Leia atentamente as INSTRUÇÕES contidas neste Manual antes de ligar o equipamento. Certifique-se de que todas as informações foram compreendidas.

Em caso de dúvidas, consulte o Serviço de Atendimento Malta.

Este equipamento é potencialmente PERIGOSO, quando utilizado incorretamente.

É necessário realizar a manutenção, limpeza e/ou qualquer serviço por uma pessoa qualificada e com o equipamento desconectado da rede elétrica.

- Este aparelho foi concebido para ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como: cozinhas de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda; por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambiente residencial.

- Não use o aparelho para outra finalidade que não sejam as descritas no manual.

As instruções abaixo deverão ser seguidas para evitar acidente:

1- Leia todas as instruções contidas neste manual.

2- Para evitar risco de choque elétrico e danos ao equipamento, nunca utilize o mesmo com: roupas ou pés molhados e/ou em superfície úmida ou molhada, não mergulhe em água ou qualquer outro líquido e não utilize jato de água diretamente no equipamento.

3- Assegurar que as crianças sejam vigiadas para que as mesmas não estejam brincando com o aparelho.

4- Desconecte o equipamento da rede elétrica quando: não estiver em uso, antes de limpá-lo, em manutenção e qualquer outro tipo de serviço.

5- Não utilize o equipamento caso esteja com o cabo ou plugue danificado., Fazer inspeções regulares com objetivo de detectar sinais de danos no cabo. Assegure-se que o cabo de força não permaneça na borda da mesa/balcão ou que toque superfícies quentes.

6- Quando o equipamento sofrer uma queda estiver danificado de alguma forma ou não funcione é necessário levá-lo até uma Assistência Técnica Autorizada para revisão, reparo, ajuste mecânico ou elétrico.

IMPORTANTE

Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja em perfeita condição de uso.

Caso o mesmo não esteja, faça a substituição do cabo danificado por outro que atenda as especificações técnicas e de segurança. Esta substituição deverá ser realizada por um profissional qualificado e deverá atender as normas de segurança locais.

Este equipamento não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do equipamento ou que estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Mantenha o equipamento fora do alcance de crianças, em caso de emergência retire o plugue da tomada de energia elétrica e nunca utilize jatos d’água diretamente sobre o equipamento.

03 Simbolos indicativos no equipamento

Equipotencialidade IEC 60417-5021 Para identificar o terminal de interligação, que Visa manter diversos aparelhos com o mesmo Potencial. Não sendo, necessariamente, o terra De uma ligação local.

Tensão Perigosa IEC 60417-5036 Para identificar os riscos decorrentes de tensões perigosas

Superfície Quente IEC 60417-5041 Para indicar que o item marcado pode ser quente e não deve ser tocado sem cuidar

Terra de Proteção IEC 60417-5019 Identificar qualquer terminal que é destinado para a conexão com um condutor externo para a proteção contra choque elétrico em caso de uma falha, ou no terminal de uma terra de proteção (terra) eletrodo.

04 Instalação

Antes de utilizar o equipamento retirar a película protetora de PVC que protege o inox.

Instale seu equipamento em área arejada, de modo a eliminar gases provenientes de combustão, nos primeiros usos ao ligar o mesmo poderá emitir fumaça devido acomodação do material ( lã rocha ).

Deixar um espaço de pelo menos 15cm em torno do equipamento.

Não faça instalações próximo a materiais combustíveis, não use e nem guarde produtos inflamáveis próximo ao equipamento.

Partes metálicas são condutoras de calor, portanto, antes de iniciar qualquer manutenção verifique se o equipamento está completamente resfriado.

Verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma do seu equipamento

Este equipamento não se enquadra no esquema de ligação elétrico X, Z, Y.

Este equipamento não está destinado a ser operado por meio de timer externa 1 ou sistema de controle remoto separado.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Nunca use extensões ou adaptadores para a ligação dos equipamentos

O cabo de alimentação possui 3 (três) pinos, onde o pino central é o pino de aterramento - (Pino terra). É obrigatório que os três pontos estejam devidamente ligados antes de acionar o equipamento. Caso não haja aterramento no local, solicite um profissional especializado para executar a instalação.

IMPORTANTE

Certifique que a tensão da rede elétrica onde o equipamento será instalado é compatível com a tensão indicada na chave seletora de tensão ( 127 e 220V ).

O equipamento deve ser ligado a uma tomada elétrica, tendo um contato de aterramento.

O equipamento deve ser instalado em um dispositivo de corrente residual (RCD), com uma classificação operacional corrente residual não superior a 30 mA.

PINO TERRA

DISJUNTOR

É importante ter um disjuntor instalado em sua rede elétrica conforme sugerido na tabela abaixo. Se necessário contrate um eletricista profissional, qualificado e de sua confiança, para adequar a instalação elétrica

| Tensão | Disjuntor | Seção do Condutor ( bitola do fio ) |
| --- | --- | --- |
| 127V MONO | 20A | 2,5mm |
| 220V MONO | 10A | 1,5mm |

05 Especificações Técnicas

Estes equipamentos são produzidos e comercializados dentro do território nacional.

Todos os componentes que incorporam o equipamento são construídos com materiais criteriosamente selecionados para cada função, dentro dos padrões de testes e da experiência MALTA.

| MODELO | CAPACIDADE | PESO LÍQUIDO | POTÊNCIA | VOLTAGEM | LARGURA | PROFUND. | ALTURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.06110 | 6 formas | 6,2 Kg | 1500 W | 127 V | 185mm | 420mm | 180mm |
| 31.06220 | 6 formas | 6,2 Kg | 1500 W | 220 V | 185mm | 420mm | 180mm |
| 31.12110 | 12 formas | 8,3 Kg | 2000 W | 127 V | 265mm | 380mm | 190mm |
| 31.12220 | 12 formas | 8,3 Kg | 2000 W | 220 V | 265mm | 380mm | 190mm |

06 Modo de usar

Antes de ligar o Plug à rede elétrica, certifique-se de que a voltagem elétrica de seu estabelecimento seja a mesma indicada na etiqueta fixada ao seu equipamento; (127/220V).

Gire o botão do termostato, posicionando-o na temperatura desejada; o controle de temperatura é realizado através do termostato que liga e desliga as resistências automaticamente, mantendo a temperatura desejada.

A lâmpada piloto indica o processo de liga e desliga do termostato e as resistências.

O equipamento deve estar pré-aquecido por aproximadamente 15 minutos a temperatura de aproximadamente 300°c antes da primeira operação.

Faça a limpeza da máquina sempre com uma escova de latão ou pincel.

Unte as formas com margarina utilizando um pincel.

07 Receita de Crepe Suíço

Rendimento: Mais de 10 crepes por receita

Ingredientes

3 ovos

3 colheres de sopa de manteiga

2 colheres e meia de sopa de sal

6 colheres de sopa de açúcar

200 gramas de maisena

2 litros de leite

1,5 Kg de Farinha de Trigo

Palitos para churrasquinho.

Modo de preparo

Bata os cinco primeiros ingredientes, deixa a massa bem lisa, depois vá colocando aos poucos o leite e a farinha até que fique um pouco grossa é lisa.

Sugestões de Recheio.

Presunto e queijo mussarela; frango com mussarela; mussarela com goiaba; chocolate branco e preto; banana com canela.

Assar em temperatura média de 200°C.

08 Limpeza

IMPORTANTE

Retire o plugue da tomada antes de iniciar o processo de limpeza.

Não use materiais de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos para limpar as cavidades, já que eles podem danificar a superfície. Indicado o uso de escovas de latão e/ou pincel.

Este aparelho não deve ser limpo com jato de água, e não deve ser submergido para limpeza.

A limpeza de seu equipamento deverá ser feita sempre após a sua utilização.

Não deixe escorrer água na chave do termostato, no plug da tomada nas partes elétricas pois pode ocorrer oxidação e até mesmo curto circuito nos dispositivos.

Nunca use produtos abrasivos, corrosivos ou cortantes.

O equipamento deve ser totalmente limpo e higienizado antes de ser usado pela primeira vez e após um tempo de inatividade prolongada.

09 Termo de Garantia

GARANTIA LEGAL* 90 DIAS / GARANTIA ESTENDIDA: 90 DIAS / GARANTIA TOTAL** 180 DIAS.

Com este produto, a Malta Utilidades Domesticas, tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida

A Crepeira é garantida contra defeitos de fabricação pelo prazo de 6 meses, contados apartir da emissão da nota fiscal ao consumidor ou entrega do produto.

Para sua tranquilidade, preserve e mantenha o manual de instruções com este certificado de Garantia e Nota Fiscal de compra em local segura de fácil acesso.

A garantia* legal atende o código de defesa do consumidor e tem seu inicio na data da aquisição do produto

A garantia total** é a soma da garantia legal  mais a garantia adicional.

A Malta prestará serviços de Assistencia tecnica, tanto os gratuitos, quanto os remunerados, somente na fábrica ou nos postos de Assistencia Técnica autorizada Malta conforme localidade.

Excluem-se da garantia:

O produto seja examinado, adulterado ou consertado por qualquer fornecedor não aprovado pela Malta

Utilização de peças, componentes e/ou acessórios não recomendados pela Malta.

Ligação em tensão diferente daquela para qual foi projetado.

Uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.

Instalações inadequadas

Efeitos decorrentes de produtos químico abrasivos

Danos causados por agente da natureza ( enchentes, maresias, raios, etc. ).

Ausência ou adulteração do numero de série

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Malta Indústria de  Utilidades Domésticas Ltda

Rua: Ignez Fedrizzi Angonese, 789

Bairro Salgado Filho Caxias do Sul – RS – Brasil

CEP: 95098-115

CNPJ:54.434.055/0001-39

Tel: ( 54 ) 3213.6800 / Fax: ( 54 ) 3213.6803

www.malta.ind.br